永交通函〔2021〕197号

重庆市永川区交通局关于永川区

宝峰镇杨大口、泸永桥等2个村2021年

“四好农村路”（通组公路）改建工程

施工图设计审批的复函

宝峰镇人民政府：

你镇于2021年4月23日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区宝峰镇2021年“四好农村路”（通组公路）改建工程一标段施工图设计方案

（一）建设地点及规模。

项目位于宝峰镇杨大口村、泸永桥村。CZ169主线里程为0.543km，支线（1-4）里程为0.160km，里程合计为0.703km；CZ170主线里程为0.134km。总计里程为0.837km（详见附件1）。

（二）主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（II类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为4.5m，路面宽3.5m，硬路肩2×0.5m，路肩与路面同时浇筑，部分道路采用培土路肩2×0.5m。

路面结构层采用：5cm厚碎石级配层+20cm厚C25水泥混凝土面层，部分路段采用20cm厚C30水泥混凝土面层。

（三）施工图预算。

永川区宝峰镇2021年“四好农村路”（通组公路）改建工程一标段施工图预算限价53.1533万元（详见附件2）。

（四）施工工期。

自开工之日起6个月。

二、原则同意永川区宝峰镇2021年“四好农村路”（通组公路）改建工程二标段施工图设计方案

（一）建设地点及规模。

项目位于宝峰镇泸永桥村，CZ177主线里程为1.042m，总计里程为0.837km（详见附件1）。

（二）主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（II类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为4.5m，路面宽3.5m，培土路肩2×0.5m。其中：K0+765~K0+865段纵坡采用13.5%，K0+970~K1+042.254段纵坡采用13.1%。

路面结构层采用：5cm厚碎石级配层+20cm厚C25水泥混凝土面层，部分路段采用20cm厚C30水泥混凝土面层。

（三）施工图预算。

永川区宝峰镇2021年“四好农村路”（通组公路）改建工程二标段施工图预算限价85.0152万元（详见附件3）。

（四）施工工期。

自开工之日起6个月。

三、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140号）、《重庆市“四好农村路”（通组公路）管理办法 》，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》及部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）要求，在适宜路段设置波形梁防护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）和《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）要求，规范设置交通标志，做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

（三）对经论证需要加强交通安全设施设置的段落，必须严格按照论证设计要求执行。

（四）请严格按公路建设的相关制度和规定组织实施，做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目工程质量和施工安全。

- 附件：1．永川区宝峰镇2021年“四好农村路”（通组公路）改建工程道路明细表

- 2．永川区宝峰镇泸永桥村2021年“四好农村路”（通组公路）改建工程一标段施工图预算限价表

- 3．永川区宝峰镇泸永桥村2021年“四好农村路”（通组公路）改建工程二标段施工图预算限价表

重庆市永川区交通局

2021年4月23日

（此件公开发布）

抄送：区农路办。